| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНТАКТ» ИНН 1215013114 КПП 121501001 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133 (8362) 68-86-71 E-mail: tnp@zavod-kontakt.ru http: www.mariholod.com №_____ от 25.05.2026 г. |  |
| --- | --- |

Уважаемые партнеры!

В ассортименте теплового оборудования МХМ Kitchen представлены новые изделия:

Печь для пиццы  PizzaPoint

Печи для пиццы имеют следующие модификации:

- ПДП-2 - печь для пиццы, односекционная, мощность секции 2 кВт, одноподовая, полностью из нержавеющей стали;

- ПДП-2-01 - печь для пиццы, односекционная, мощность секции 2 кВт, одноподовая, с камерой из оцинкованной стали;

Изделия предназначены для выпечки пиццы, кондитерских и хлебобулочных изделий, рецептура которых требует высокой температуры приготовления

Свободно розничная цена с НДС

ПДП-2-        46 772 руб. с НДС

ПДП-2-01-   39751 руб. с НДС

Технические особенности

-изготавливается в настольном варианте из нержавеющей стали

- камера размером 415х405х145 мм;
- вместимость печи - 1 заготовка для пиццы диаметром  до 400 мм;
- рабочий диапазон температуры в камере от +50 до +350 С;
- разогрев до +210 С за 25 минут;
- ТЭН-ы из нержавеющей стали;
- раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов;
- 2 механических термостата;
- под из жаропрочного вулканического камня толщиной 12 мм;
- внутренняя подсветка камеры;
- дверца с жаропрочным смотровым окном;
- жарочный шкаф  изготовлен  в зависимости от конструктивного исполнения:

из оцинкованного листа (ПДП-2-01)

из нержавеющей стали лист   (ПДП-2)

Основные параметры изделий

| Наименование параметра | Величина параметра для модификации изделия |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПДП-2 | ПДП-2-01 |
| 1 | 2 | 3 |
| - Номинальная потребляемая мощность, кВт: - верхнего ТЭНа; - нижнего ТЭНа; - суммарная | 1,0 1,0 2,0 |  |
| 2. Номинальное напряжение, В | 230 |  |
| 3. Род тока | однофазный, переменный, с нейтралью |  |
| 4. Частота тока, Гц | 50 |  |
| 5. Количество секций | 1 |  |
| 6. Диапазон регулирования рабочей температуры, °С | 50÷350 |  |
| 7. Площадь пода секции, м2 | 0,16 |  |
| 8. Количество ТЭНов, шт. | 2 |  |
| 9. Количество ламп освещения, шт. | 1 |  |
| 10. Потребление лампы освещения, Вт | 25 |  |
| 11. Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБ, не более | 80 |  |
| 12. Время разогрева до рабочей температуры, мин, не более | 25 |  |
| 13. Внутренние размеры камеры, мм | 415х405х145 |  |
| 14. Количество терморегуляторов, шт. | 2 |  |
| 15. Габаритные размеры, мм, не более : - длина; - ширина; - высота* | 570 570 285 |  |
| 16. Масса, кг, не более | 22 |  |
| 17. Срок службы, лет | 10 |  |
| Примечания - Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях: температура окружающей среды 20-25 °С и относительная влажность воздуха окружающей среды – 45-80 %; - Допускается отклонение в габаритных размерах ± 4 мм |  |  |

В ближайшее время подробнее Вы можете ознакомиться с предлагаемой продукцией на сайте МХМ www.mariholod.com .

Дополнительную информацию Вы можете получить у менеджеров отдела продаж.

Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

Руководитель ОП   АО Контакт                                                                               Гайдукова И.Б.